Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2016 hrazených ze SFDI

| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II/459 | Lichnov km 12,120 – 15,430 | 3,310 | ztráta makrotextury, výtluky, mozaikové podélné a podélně rozvětvené trhliny, deformace povrchu | diagn. PDPS | 1. úsek frézování 50 mm, lokální ACL 16, ACO 11+ 50 mm, lokální sanace, 2. úsek frézování 50-80mm úprava příčného sklonu ACP 16 cca. 10% plochy, vyrovnávkou ACL 40 mm, ACO 11+ 50 mm | 11,0 | propojení starších úseků SO, velmi špatný technický stav |
| 2 | II/451 | Kunov – Nové Heřmínovy km 24,813 – 26,184 | 1,371 | podélné trhliny, odlamování okrajů, nepravidelné hrboly | diagn. PDPS | rozfrézování a reprofilace 150 mm, lokální sanace 400 mm, vyrovnávka ACL 60 mm, ACO 40 mm | 7,7 | navázání na ROP velmi špatný technický stav |
| 3 | III/01146 | Bystřice - Nýdek km 0,000-1,630 | 1,630 | skupinové výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky | diagn. PDPS | fréza 30 mm (v úseku s chodníky 50 mm), sanace, ACO 11+ 50 mm, VDZ | 6,9 | dlouhodobě velmi špatný technický stav |
| 4 | III/01143 | Bystřice - Paseky km 1,335-3,950 | 2,615 | ztráta makrotextury, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, mozaikové, příčné a podélné trhliny, nepravidelné hrboly, místní poklesy a deformace vozovky | diagn. PDPS | 1. úsek - fréza 50 mm resp. 100 mm, sanace, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm, 2. úsek - sanace, ACO 11+ 50 mm, 3. úsek - recyklace 150 mm, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm, VDZ | 16,2 | havarijní stav |
| 5 | III/4687 | Stonava střed km 2,800 – 4,000 | 1,200 | výtluky, síťové trhliny, podélná deformace, četné zálivky a vysprávky | diagn. PDPS | fréza 50 mm, fréza 60 mm, ACO 11+ 50 mm modifik, ACL 16+ 60 mm, lokální vyrovnávka | 5,6 | oprava po výstavbě chodníku a odvodnění, částečně protihluk, velmi špatný technický stav |
| 6 | II/470 | Rychvald - Orlová po most 470-006 km 7,392 - 9,192 | 1,800 | ztráta makrotextury, ztráta asfaltového tmelu, výtluky, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny, nepravidelné hrboly | diagn. PDPS | fréz. 50 mm a lokální fréza 60 mm, lok. ACL 16S, 60 mm (min 30% plochy), ACO 11+ 50 mm | 15,6 | návaznost na ROP, technický stav vozovky je velmi špatný až havarijní |
| 7 | III/4726 | Petřvald, ul. Šumbarská km 1,700 – 2,700 | 1,000 | ztráta makrotextury, ztráta asfaltového tmelu, výtluky, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny, odlamování krajů, špatný sklon profilu | diagn. PDPS | fréza 50 mm, fréza 60 mm, ACO 11+ 50 mm modifik, ACL16+ 60 mm, lokální vyrovnávka, VDZ plast | 5,1 | hlučnost, velmi špatný technický stav |
| 8 | II/474 | Horní Suchá „u Almixu“ a „u podjezdu“ km 27,000-27,600, a km 25,900-26,810 | 1,510 | ztráta makrotextury, ztráta asfaltového tmelu, výtluky, mozaikové trhliny, podélné trhliny, odlamování krajů | diagn. PDPS | fréza 50 mm, lokální fréza 60 mm, lokální ACL 16S 60 mm, ACO 11+ tl. 50 mm modifik | 7,9 | špatný technický stav, oprava po výstavbě chodníku a opravě odvodnění, částečně protihluk |
| 9 | III/0489 | Starý Jičín – Hůrka km 1,016 – 2,533 | 1,517 | celoplošný výskyt mozaikových a nepravidelných rozvětvených trhlin, místní poklesy a celoplošné deformace | diagn. PDPS | fréza 10-20 mm, ACO 16 60 mm, přidáno 26 m BUS - nová konstrukce vozovky + geomříž, opravy trhlin, sanace | 6,5 | velmi špatný technický stav |
| 10 | III/04738 | Suchdol n. Odrou km 9,127 –10,947 | 1,820 | ztrátu makrotextury, výtluky, mozaikové podélné a podélně rozvětvené trhliny, deformace povrchu | diagn. PDPS | úsek 1 a 3 – fréza 100 mm, opravy trhlin, sanace + geomříž, ACL 16 50 mm, ACO 11 50 mm, úsek 2 - fréza 50 mm, opravy trhlin, sanace, ACO 11+ 50 mm | 12,9 | špatný technický stav, žádost města |
| 11 | III/01126 | Štemplovec - Kamenec km 0,000 – 0,425 km 1,030 – 1,700 km 1,700 - 2,380 | 1,782 | nerovnosti, lokální vysprávky, nehomogenita krytu, výtluky | diagn. PDPS | fréza 50 - 80 mm, lokální vysprávky, na 25%, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 6,5 | velmi špatný technický stav, úsek navazující na dřívější SO průtah Kamencem |
| 12 | II/478 | Ostrava ul. Krmelínská km 11,148 – 14,261 | 3 113 | projeté koleje, podélné rozvětvené trhliny, lokální vysprávky | diagn. PDPS | fréza 50 mm, oprava lokálních poruch 25%, ACL 16+ tl. 50 mm, ACO 11+ tl. 50 mm, rekonstrukce 3x AZ CB kryt, oprava propustu, kamenných sil. obrub vč. UV, zřízení VDZ a zvýrazněný bezpečnostní povrch | 16,2 | velmi špatný technický stav, v návaznosti na přípravu sanace kanalizačních šachet (investor Statutární město Ostrava) |
| 13 | III/37016 | Skály - Rešov km 2,900 - 4,613 | 1 713 | hloubková koroze, výtluky, síťové trhliny, podélná deformace | diagn. PDPS | lokální sanace, RS-CA 150 mm, vyrovnávka ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 10,8 | návaznost na SO 2015, velmi špatný tech. stav, koordinace se stavbou cyklostezky Horní Město |
| 14 | III/44520 | Vrbno - Mnichov km 0,065 - 0,945 | 880 | hloubková koroze, výtluky, síťové trhliny, podélná deformace | diagn. PDPS | fréza 40 mm, lokální sanace, vyrovnávka ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm, | 7,3 | velmi špatný tech. stav |
| 15 | III/45714 | Jindřichov - Třemešná km 3,150 - 5,000 | 1 850 | hloubková koroze, výtluky, síťové trhliny, podélná deformace | diagn. PDPS | RS-CA 150 mm, lokální sanace vyrovnávka ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm, | 13,9 | velmi špatný tech. stav, návaznost na SO 2015 |
| 16 | II/486 | Krmelín-průtah km 0,000 -1,580 (mimo budoucí OK) | 1 580 | mozaikové a podélné trhliny, opotřebení EKZ, plošné deformace, vysprávky a poklesy | diagn. PDPS | frézování 100 mm, sanace, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 13,4 | velmi špatný tech. stav, návaznost na ROP |
| 17 | III/4656 | Lubojaty – Bítov km 1,864 – 5,057 | 3193 | výtluky, mozaikové, podélné a podélně rozvětvené trhliny, deformace povrchu | diagn. PDPS | fréza 50 mm 15% sanace ACO 11+ 50 mm | 13,4 | velmi špatný tech. stav, stížnost obce |
| 18 | III/4637 | Stará Ves – Slatina km 0,000 – 3,200 | 3200 | hloubková koroze, vysprávky, mozaikové a podélně rozvětvené trhliny, deformace povrchu | diagn. PDPS | I. úsek fréza 40 mm 10% sanace ACO 11+ 50 mm II. úsek fréza 10-35 mm ACL 16+ 30-50 mm ACO 11+ 50 mm III. a IV. úsek fréza 50 mm 30% sanace ACO 11+ 50 mm | 16,4 | velmi špatný tech. stav, stížnost obce |
| 19 | III/4671 | Bolatice – Kobeřice km 5,410 – 7,970 | 2 560 | prosedlé okraje vozovky, četné nehomogenní vysprávky, poruchy způsobené neúnosným podl. | diagn. PDPS | fréza 50 mm, sanace krajů 50%, ACL 50 mm, ACO 40 mm, zesílení 40 mm | 15,5 | velmi špatný tech. stav |
| 20 | III/4696 | Šilheřovice – průtah km 2,200 -4,900 | 2 700 | vysprávky, podélné rýhy, degradace asfaltového krytu, místy poruchy z neúnosného podloží | diagn. PDPS | fréza 90 mm, ACL 50 mm, ACO 40 mm, rekonstrukce uličních vpustí v celém úseku | 13,8 | velmi špatný tech. stav |
| 21 | III/4787 | Ostrava, ul. Výškovická vč. rampy ul. U Hrůbků 1. Úsek km 0,000 – 1,223 2. Úsek km 0,000 – 0,150 | 1 373 | ztráta makrotextury, ztráta asf.tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, příčné a podélné trhliny - mozaikové, plošná deformace povrchu, nepravidelné hrboly, vysprávky | diagn. PDPS | I. úsek směr Výškovice:fréza tl. 100 mm, lokální opravy - geokompozit a hloubková sanace ŠD 32/63 -0/32, ACP 16S, ACL 16S tl. 60 mm, SMA 11S tl. 40 mm, II. úsek směr Vítkovice: fréza tl. 100 mm lokální opravy – geokompozit, ACL 16S tl. 60 mm, SMA 11S tl. 40 mm | 24,2 | velmi špatný tech. stav, požadavek IZS MSK z důvodu snížené bezpečnosti výjezdu vozidel ZS |

Celkem plán SFDI: 246,8 mil. Kč

Vysvětlivky:

ACP           asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACL           asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACO          asfaltový beton pro obrusné vrstvy

VDZ          vodorovné dopravní značení

SMA          asfaltový koberec mastixový

AZ            autobusový záliv

CB            cementobetonový

OK            okružní křižovatka

RS-CA       recyklace za studena

SO            souvislá oprava

UV            uliční vpusť

EKZ	       emulzní kalový zákryt

PMD          penetrační makadam