- Plán Souvislých oprav na rok 2017 – MSK

- Bruntál: 15,5 mil. Kč

- Frýdek-Místek: 15,1 mil. Kč

- Karviná: 22,4 mil. Kč

- Opava: 9,2 mil. Kč

- Ostrava: 9,2 mil. Kč

- 10 akcí - celkem: 71,4 mil. Kč

- Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2017 – hrazených z rozpočtu Moravskoslezského kraje

|  | Středisko Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4583 | Čaková - Krasov I. etapa 3,623 - 4,575 | 952 | 5,0 | 4,8 | celoplošně výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, výtluky | PDPS | fréza 100 mm, vyrovnávka ACL 16 60 mm, ACO 11 40 mm | 11,8 | velmi špatný stav, včetně opravy 15 ks propustků a stavební údržby mostu ev. č. 4583-1 |
| 2 | III/4581 | Dlouhá Stráň 7,500 – 7,810 | 310 | 4 | 1,2 | rozvětvené podélné a síťové trhliny, vysprávky, podélné hrboly, vyjeté koleje | PDPS | vyrovnávka ACL 16+ 40-80 mm, obrusná vrstva ACO 11+ 50 mm | 0,7 | velmi špatný stav, realizace vlastními |
| 3 | II/450 | Vidly 20,000 - 20,600 | 600 | 5,4 | 3,3 | ztráta kameniva z nátěru, vysprávky, podélné trhliny, síťové trhliny, olamování okrajů, hrboly, poklesy, plošná deformace vozovka | PDPS | vyrovnávka ACL 16+ 40-80 mm, obrusná vrstva ACO 11 50 mm | 3,0 | velmi špatný stav, realizace vlastními |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál |  | 15,5 mil. Kč |  |

|  | Středisko Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 4 | III/4846 | Chlebovice - Staříč 0,750 – 2,922 | 2 172 | 7,0 | 15,2 | rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | PDPS | fréza 50 mm - 100 mm, sanace, separace geotextilií, ACL 16+ 60 mm, ACO 11+ 40 mm | 15,1 | velmi špatný stav |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek-Místek |  | 15,1 mil. Kč |  |

|  | Středisko Karviná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 5 | II/475 |  | Petrovice u Karviné 18,270 –19,176 | 906 | 5,7 9,5 | 8,4 | koroze krytu, vysprávky, mozaikové, podélné a příčné trhliny, poklesy nerovnosti | PDPS | fréza 70 mm, lokálně vysprávky na 20% plochy, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 9,3 | velmi špatný stav |
| 6 | III/47215 |  | Doubrava 0,000 – 1,800 | 1 800 | 6,5 | 11,7 | koroze krytu, vysprávky, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti | PDPS | Úsek 1: fréza 90 mm, sanace ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm Úsek 2: fréza 50 mm, sanace ACL 16+ 50 mm, na 25% plochy, ACO 11+ 50 mm | 4,4 | velmi špatný stav, uzavřena smlouva o důlní škodě, spoluúčast OKD +4,4 mil. Kč |
| 7 | III/4686 a III/04826 |  | Chotěbuz, ul. Chotěbuzská 0,000 – 0,357 0,000 – 0,621 | 357 621 | 8,3 8,5 | 8,8 | výrazné nerovnosti, boule a hrby, vysprávky, příčné a rozvětvené trhliny nepravidelné, lokálně nefunkční odvodnění, zjištěná struska v podkladu | PDPS | fréza 50 mm, ACO 11 50 mm, lok. sanace: ACP 50 mm, ACL16+ 60,50 a 70 mm, ŠD 150 a 150 mm, záliv BUS: KZC 150 mm, CB deska 210 mm | 8,7 | velmi špatný stav, oprava je podmínkou převodu silnic a pozemků mezi obcí a MSK |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Karviná |  | 22,4 mil. Kč |  |

|  | Středisko Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti |  | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS |  | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 8 |  | III/4697 | Markvartovice 1,017 – 3,839 včetně prodlouženého úseku v extravilánu po kř. s III/4696 | 2 822 | 6,0 | 21,0 | četné vysprávky, koroze asf. krytu, podélné nerovnosti – IS | PDPS | fréza 50/80 mm lokál. vysprávky reprofilace vyrovn. vrstvou, ACL 30 mm, ACO 50 mm |  | 8,4 | velmi špatný stav, návaznost na opravu průtahu Ludgeřovic, + spoluúčast obce ve výši 7,7 mil. Kč |
| 9 |  | III/44343 | Dolní Životice 0,000 - 0,198 | 198 | 6,0 | 1,2 | hloubková koroze krytu vozovky | PDPS | fréza 40 mm, odstranění podklad. vrstvy 50 mm, reprofilace vyrovn. vrstvou, ACP 50 mm, ACO 40 mm |  | 0,8 | velmi špatný stav, spojnice sil. III/44342 a sil. III/44344, předpoklad realizace vlastními |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Opava |  | 9,2 mil. Kč |  |  |

|  | Středisko Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 10 | II/469 | Ostrava, ul. 17. listopadu 0,954 – 1,404 | 450 | 5,9 9,0 | 5,9 | ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, plošná deformace povrchu ,hloubková koroze, podélné a příčné rozvětvené trhliny - mozaikové, vyjeté koleje, vysprávky | PDPS | fréza 50 mm, lok. poruchy ACL 16S 50 mm, ACO 11S 50 mm, v místě OK vybourání konstr. tl. 0,64 m, CB kryt tl. 0,24 m | 9,2 | špatný stav (vč. 2 x AZ Pustkovec) |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem Ostrava 9,2 mil. Kč |  |  |  |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

CB            cementobetonový

KZC          kamenivo zpevněné cementem

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.      konstrukce