- Příloha č. 2

- Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2018, hrazený z jiných zdrojů (SFDI aj.)

Bruntál:  88,9 mil. Kč

Frýdek-Místek: 87,6 mil. Kč

Karviná: 81,0 mil. Kč

Nový Jičín: 69,2 mil. Kč

Opava: 66,8 mil. Kč

Ostrava: 71,5 mil. Kč

31 akcí – celkem:  465,0 mil. Kč

|  |  |  | Středisko Bruntál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice | Název stavby, úsek |  | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky a PDPS | Celkové projektové náklady vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4585 | Brantice 6,050–6,550 |  | 500 | 7,4 | 3,7 | Rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | 5 | PDPS | Fréza 50 mm, RSCA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 3,0 | Velmi špatný stav, propojení SO v obci |
| 2 | II/450 | Karlova Studánka-Vidly 16,914–21,120 |  | 4 206 | 5,4 | 22,7 | Ztráta kameniva z nátěru, vysprávky, podélné trhliny, síťové trhliny, olamování okrajů, hrboly, poklesy, plošná deformace vozovka | 5,4 | PDPS | Vyrovnávka ACL 16+ 40-80 mm, obrusná vrstva ACO 11+ 50 mm | 23,0 | Velmi špatný stav |
| 3 | II/450 | Vidly – hr. OL kraje 23,310-4,150 |  | 840 | 6,1 | 5,1 | Mozaikové, podélné a rozvětvené trhliny, deformace, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, ztráta asf.tmelu | 5 | PDPS v přípravě | Fréza 50, Lokální vyrovnávka, ACO 11+ 50 mm | 4,0 | Velmi špatný stav |
| 4 | III/4583 | Čaková – Krasov, II. etapa 4,575–7,687 |  | 3 112 | 4,2 | 13,2 | Celoplošně výrazné konstrukční poruchy, plošné deformace, vysprávky tvořící nepravidelné hrboly, výtluky | 5,4 | PDPS | Fréza 100 mm, vyrovnávka ACL 16 60 mm, ACO 11 40 mm | 18,9 | Velmi špatný stav, dokončení SO 2017 |
| 5 | III/4451 | Tvrdkov – Ruda, II. etapa 21,210–22,539 |  | 1 329 | 5,4 | 7,3 | Rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | 5 | PDPS | RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 12,5 | Velmi špatný stav, navázání na I. etapu SO 2017 |
| 6 | III/4407 | Dvorce - Guntramovice 0,000–2,800 |  | 2 800 | 5,0 | 14,0 | rozvětvené síťové a podélné a příčné trhliny, plošné deformace, hloubková koroze, vysprávky, výtluky, olamování okrajů vozovky | 5,4 | PDPS | Fréza 60 mm (intravilán) SROSM 150 mm, ACL 50 mm, ACO 40 mm | 22,5 | Velmi špatný stav, |
| 7 | III/4581 | Dlouhá Stráň - průtah 7,810–8,015 |  | 1 205 | 4,8 | 5,8 | Deformace, mozaikové podélné trhliny, výspravy, místní hrboly | 5 | PDPS v přípravě | Fréza 50 mm sanace, ACO 11+ 50 mm | 5,0 | Velmi špatný stav |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Bruntál |  | 88,9 mil. Kč |  |

|  |  | Středisko Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  |  | Název stavby, úsek |  |  | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) |  | Poznámka |
| 1 | III/48415 |  |  | Pražmo-Krásná II.etapa 3,300-5,900 |  |  | 2 600 |  | 6,1 | 15,9 | Mozaikové, příčné, podélné a rozvětvené trhliny, hrboly, vysprávky, výtluky, plošné deformace |  | 5,4,3 | PDPS | RS-CA 160 mm, ACL 16 50 mm, ACO 11 40 mm | 19,7 |  | Velmi špatný stav |
| 2 | III/01149 |  |  | Bukovec 5,150-7,750 |  |  | 2 600 |  | 6,5 | 16,8 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti |  | 5,4 | PDPS | Fréza do 60 mm, lokální opravy, ACL 16-60 mm, ACO 11-40 mm | 18,4 |  | Velmi špatný stav požadavek obce |
| 3 | III/4735A |  |  | Žermanice-Lučina 0,000-1,000 |  |  | 1 000 |  | 6,0 | 6,0 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti, ztráta asfaltového tmelu |  | 5,3 | PDPS v přípravě | RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 6,7 |  | Špatný stav |
| 4 | III/48314 |  |  | Pstruží-Frýdlant I. 2,180-2,993 II. 3,584-4,705 |  |  | 813 1 121 |  | 6,0 6,2 | 4,9 6,9 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti |  | 3 3 | PDPS | I. Profilové frézování 5-40 mm, lokální opravy, ACO 11-40 mm II. Fréza 50 mm, RS-CA 150 mm, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 40 mm | 2,5 3,5 |  | Špatný stav dokončení SO oprava po kanalizaci |
| 5 | II/476 |  |  | Třinec,Horní Líštná 2,314-2,793 a 4,175 – 6,106 |  |  | 2 410 |  | 7,3 | 17,6 | Síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti |  | 5,3 | PDPS | Fréza do 90 (100) mm, lokální opravy, ACL 16-60 mm, ACO 11-40 (50) mm | 13,5 |  | Velmi špatný stav Návaznost na IROP V km 2,314-2,455 bude předcházet oprava chodníku v režii města, |
| 6 | PZ Nošovice |  |  | Okružní komunikace + část III/4775 1,472-2,991 |  |  | 6 045 |  | 8,5 | 51,4 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, poklesy, nerovnosti |  | 5,4 | PDPS v přípravě | Fréza 40 mm, lokální opravy, SMA 11S-45 mm | 15,0 |  | Velmi špatný stav Účelová komunikace kraje (nelze fin. SFDI) |
| 7 | III/4733H |  |  | Dobrá 0,000-1,283 |  |  | 1 283 |  | 9,3 | 11,9 | Výtluky, síťové trhliny, příčné trhliny, vysprávky, nerovnosti |  | 5,3 | PDPS V přípravě | Fréza 60 mm, lokální opravy, ACL 16S-50 mm, SMA 11S-40 mm | 8,3 |  | Velmi špatný stav bude vypuštěn úsek křižovatky s II/648 (rekonstrukce) km 0,583-0,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Frýdek-Místek |  |  | 87,6 mil. Kč |  |

|  |  |  |  | Středisko Karviná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  |  |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) |  | Šířka (m) |  | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu |  | Celkové hodnocení stavu CleveRa |  | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky |  | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) |  | Poznámka |
|  | 1 | III/47210 |  |  |  | Orlová Havířov 1,500-1,800 a 2,100-4,300 | 2241 |  | 14,7 |  | 34 | Rozpad struktury, koroze krytu, vysprávky, koleje, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti, podélné nerovnosti, vyjeté koleje |  | 5,4,3 |  | PDPS | Fréza 100 mm, 20% lokálně sanace (fréza 50 mm, ACL16+ 60 mm); ACO 11+ 40 mm ACL 16+ 50 mm |  | 31,5 |  | Havarijní stavebně-technický stav komunikace, nutná sanace celé plochy (vyjeté koleje) šířkové uspořádání zůstává ve 4-pruhu také v návaznosti na průmyslovou zónu. Vynechán úsek opravený v roce 2017 |
|  | 2 | III/4746 |  |  |  | Havířov ul. Dělnická 0,000-0,800 a 1,130 – 2,700 | 2375 |  | 14-16,5 |  | 35,5 | Rozpad struktury, koroze krytu, vysprávky, koleje, mozaikové, podélné a příčné trhliny, olamování okrajů, nerovnosti |  | 5,4,3 4,3 |  | PDPS | Úsek 1: Fréza 110 mm, Lokálně Frézování 50 mm a ACP 16S 50 mm modifik.; celoplošně ACL 16S 70 mm SMA 11S 40 mm modifikovaný Úsek 2: Fréza 110 mm, Lokálně Frézování 50 mm a ACP16S 50 mm modifik.; celoplošně ACL 22S 80 mm BBTM 30 mm modifik. |  | 19 a 30,5 |  | Velmi špatný stav Výjimka HLUK do 31.12.2018 tichý asfalt následně měření hlučnosti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Karviná |  |  | 81,0 mil. Kč |  |  |  |

|  |  | Středisko Nový Jičín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4821 |  | Štramberk – Závišice 2,655-4,195 | 1540 | 6,6 | 10,1 | Ztráta asfaltového tmelu, hl. koroze, mozaikové, síťové a příčné trhliny, místní pokles, plošná deformace | 5,3 | PDPS | Km 2,655 - 3,315 fréza 50 mm, lokální vysprávky ACL16+ 50 mm, ACO11 50 mm km 3,315 - 4,195 fréza 50 mm, lokální sanace všech kce. vrstev, ACL 16+ 50 mm, ACO11 50 mm | 8,1 | Velmi špatný stav, souběh s kanalizací, částečně bude investovat město + 0,6 mil. Kč, realizace možná až od září |
| 2 | III/4806 |  | Hájov průtah 8,026-10,643 | 2617 | 6,0 | 15,8 | Mozaikové a síťové trhliny s plošnými deformacemi. Nevyhovující zbytková únosnost | 5,4 | PDPS v přípravě | Km 8,026-8,210 fréza 50 mm, lok.opr.trhlin, ACO 11+ 50 mm km 8,210-10,120 fréza 50 mm, lok.opr.trhlin, lok.hl.sanace, ACO 11+ 50 mm km 10,120-10,643 fréza 80 mm, lok.opr.trhlin, ACL 16+ 50 mm, ACO 11+ 50 mm | 11,0 | Velmi špatný stav |
| 3 | III/48012 |  | Příbor průtah 0,000-1,375 | 1375 | 7,0 | 9,6 | Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové a nepravidelně rozvětvené trhliny, lokálně místní poklesy | 4,3 | PDPS | Fréza 50 mm, lok.opr.trhlin, lokální hl. sanace ACO11 50 mm | 6,1 | Velmi špatný stav |
| 4 | III/4822 III/46432 |  | Borovec – Sedlnice průtah 2,961-3,218 a 0,000-3,193 | 3156 | 7,4 | 25,8 | Ztráta makrotextury, hl. koroze, mozaikové, síťové, příčné trhliny, místní pokles, plošná deformace | 5,4,3 | PDPS | Fréza 90 mm Lokální hl.sanace ACL16+ 50 mm ACO11+ 40 mm | 21,5 | Velmi špatný stav, propustek |
| 5 | III/46416 |  | Bravantice 0,000-2,213 | 2213 | 6,1 | 14,1 | Ztráta asfaltového tmelu, mozaikové a nepravidelně rozvětvené trhliny, lokálně místní poklesy | 5,3 | PDPS v přípravě | Km 0,000 – 0,900 fréza 90 mm, hl. sanace, ACL16+ 50 mm, ACO11+ 40 mm km 0,900 – 2,213 fréza 90 mm, hl. sanace, recyklace za studena tl.180 mm ACL16+ 50 mm, ACO11+ 40 mm | 17,0 | Velmi špatný stav, navázání na opravené opěrné zdi, spoluúčást obce + 0,6 mil. Kč |
| 6 | III/0484 |  | Blahutovice, 2,500–3,920 | 1420 | 5,0 | 7660 | Hloubková koroze, výtluky, trhliny různého typu, místní poklesy | 4,5 | NE | Fréza 20mm, Vyrovnávka 30-50mm, ACO 40mm | 5,5 | Velmi špatný stav, ve vlastní činnosti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Nový Jičín 69,2 mil. Kč |  |  |  |

|  |  | Středisko Opava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha (tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil. Kč) | Poznámka |  |
| 1 | III/4698 |  | Darkovičky – průtah 4,402 – 4,825 | 423 | 6,2-8,0 | 2,7 | Nehomogenní vysprávky, trhliny, nepravidelné nerovnosti | 5 | PDPS | Intravilán obce, fréza 50 mm, lokální vysprávky, ACO 50 mm | 1,8 | Velmi špatný stav |  |
| 2 | III/0468 |  | Velké Hoštice – Chlebičov 0,000 – 2,640 | 2640 | 6,0 – 6,8 | 16,5 | Deformace okrajů vozovky, ztráta únosnosti, hloubková koroze asf. krytu | 5,4,3 | PDPS | Frézování 110 mm, sanace okrajů vozovky 400 mm v cca 50% celkové délky, ACL 16 40mm, ACO 40 mm | 17,6 | Velmi špatný stav |  |
| 3 | II/469 |  | Darkovičky - Štípky 9,734–12, 451 | 2 715 | 6,0 - 7,0 | 17,8 | Nevyhovující povrch asf. koberce, trhliny | 4,3 | PDPS | Fréza 70 mm, sanace trhlin, vyrovnávací vrstva ACL, ACO 50 mm | 18,5 | Velmi špatný stav, včetně oprav propustku |  |
| 4 | III/4696 |  | Štípky – Šilheřovice 0,000–2,245 | 2 245 | 6-7 | 15,9 | Trhliny, nehomogenní povrch, lokální nerovnosti | 5,3 | PDPS | Fréza 70-100 mm, sanace trhlin, část. recyklace za studena, vyrovnávka ACL, ACO 50 mm | 18,9 | Velmi špatný stav |  |
| 5 | II/442 |  | Kružberk – Svatoňovice – Čermná 18,177–26,485 | 2500 | 6-7 | 15 | Trhliny, koroze obrusné vrstvy, nehomogenní povrch | 5,3 | PDPS v přípravě | Výměna dvouvrstvého asf. krytu údržba cca 20 propustků | 10 | Velmi špatný stav, realizace po částech I.etapa, odhad nákladů |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Opava |  | 66,8 mil. Kč |  |  |

|  |  | Středisko Ostrava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí důležitosti | Číslo silnice |  | Název stavby, úsek | Délka úpravy (m) | Šířka (m) | Plocha ( tis. m2) | Popis stavu | Celkové hodnocení stavu CleveRa | Stav připravenosti | Způsob opravy dle diagnostiky | Předpokl. cena vč. DPH (mil.Kč) | Poznámka |
| 1 | III/4701 |  | Šenov – Václavovice I.etapa 0,000–1,695 | 1 695 | 6,4 | 10,8 | Ztráta makrotextury, ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, příčné a podélné trhliny - mozaikové, vysprávky, upadlé okraje vozovky | 5,3 | PDPS | Fréza 70 mm, recykl. za studena 180 mm, pokládka ACL 16S 50 mm, ACO 11S 40 mm | 29,5 | Špatný stav, koordinace se stavbou „Chodník podél ul Václavovická – město Šenov“ (vč. zrušení propustu v km 0,536 a zpevnění svahu podél Volenského rybníku) |
| 2 | III/4725 |  | Ostrava, ul. Čapkova 2,497–3,107 | 610 | 7,1 - 7,2 | 4,4 | Ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, plošná deformace povrchu, hloubková koroze, podélné a příčné rozvětvené trhliny - mozaikové, vyjeté koleje, vysprávky | 3 | PDPS v přípravě | Fréza 100 mm, lok. poruchy ACP 16S 50 mm pokládka ACL 16S 60 mm, ACO 11S 40 mm | 6,0 | Špatný stav, koordinace s opravou chodníku ze strany MOb Radvanice a Bartovice |
| 3 | III/4721 |  | Ostrava, ul. Michálkovická II.etapa 3,604–4,855 | 1 251 | 7,8 | 9,8 | Ztráta asf. tmelu, výtluky v obrusné vrstvě, hloubková koroze, podélné a příčné rozvětvené trhliny - mozaikové, vyjeté koleje, vysprávky v místě překopů po inž. sítích | 5,3 | PDPS | Fréza 100 mm, lok. poruchy ACP 16S 50 mm, pokládka ACL 16S 60 mm, ACO 11S 40 mm | 10,0 | Velmi špatný stav |
| 4 | III/46620 |  | Ostrava, ul. Martinovská III.etapa 1.úsek 1,158–1,964 | 806 | 7,3 - 14,6 | 21,5 | Ztráta makrotextury, ztráta asf.tmelu, koroze výtluky v obrusné vrstvě, příčné a podélné trhliny - mozaikové, plošná deformace povrchu, nepravidelné hrboly, vysprávky, frézovaný povrch | 5,4 | PDPS v přípravě | Fréza 110 mm, lok. poruchy ACP 16S 50 mm pokládka ACL 16S 70 mm, SMA 11S 40 mm | 26,0 | Velmi špatný stav, vč. opravy 1 x most |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem Ostrava |  | 71,5 mil. Kč |  |

Vysvětlivky:

SO           souvislá oprava

ACL	      asfaltový beton pro ložní vrstvy

ACP	      asfaltový beton pro podkladní vrstvy

ACO	      asfaltový beton pro obrusné vrstvy

diagn.	      diagnostika návrhu opravy

PDPS        projektová dokumentace pro provedení stavby

RS-CA       recyklace za studena na místě

ŠD            štěrkodrť

PMH          penetrační makadam

AZ            autobusový záliv

asf.          asfaltový

lok.          lokální

konstr.     konstrukce

inž.          inženýrský